# Вопросы теоретического теста № 1 по курсу «Цифровая связь»

## Осенний семестр 2012/2013 уч. г.

- Поясните, почему преобразование битового потока в многобитовые символы и обратно вносит задержку передачи сигнала. Чему равна величина этой задержки?

- Изобразите схемы аддитивного скремблера и дескремблера. Какими достоинствами и недостатками обладает данный способ скремблирования?

- Изобразите схемы мультипликативного скремблера и дескремблера. Какими достоинствами и недостатками обладает данный способ скремблирования?

- Что такое спектральная эффективность системы цифровой связи? В каких единицах она измеряется?

- Какая мера отношения «сигнал/шум» чаще всего используется при анализе помехоустойчивости цифровых систем связи?

- Почему понятие отношения «сигнал/шум» по мощности является малоинформативным применительно к системам цифровой связи?

- Как связаны между собой отношение сигнал/шум на бит и отношение сигнал/шум по мощности?

- Запишите формулу пропускной способности АБГШ канала с ограниченной полосой, поясните ее смысл и использованные в ней обозначения.

- Какой смысл имеет предел Шеннона Eb/N0 > –1,6 дБ?

- Какое преимущество достигается при снижении спектральной эффективности системы цифровой связи?

- Что такое «вероятность битовой ошибки» и «вероятность символьной ошибки»? Как эти величины соотносятся между собой? Почему? В каких пределах они могут лежать?

- В чем состоит разница между полосовой и низкочастотной цифровой модуляцией?

- Дайте определение понятию «линейная модуляция». Какой смысл в данном случае вкладывается в слово «линейная»? Какие виды модуляции относятся к данному классу?

- Запишите формулу для расчета вероятности битовой ошибки для сигналов с бинарной фазовой манипуляцией.

- Запишите приближенную формулу для расчета вероятности символьной ошибки для сигналов с линейной модуляцией при большом отношении сигнал/шум.

- Как изменяются спектральная эффективность и помехоустойчивость приема при увеличении числа точек в сигнальном созвездии (числа бит на символ) при использовании линейной модуляции, если средняя мощность сигнала не меняется? Почему?

- Чему равна спектральная эффективность линейной цифровой модуляции (предполагается, что спектр сигнала имеет минимально возможную ширину)?

- Что такое «код Грея»? С какой целью он применяется?

- Как (приблизительно) связаны между собой вероятности битовой и символьной ошибки при использовании линейной модуляции в сочетании с кодом Грея?

- Пусть при формировании сигнала с линейной модуляцией используемое сигнальное созвездие для каждого символа поворачивается на некоторый угол  относительно предыдущего положения. Как это повлияет на спектр формируемого сигнала? Ответ обосновать.

- Как выглядит условие отсутствия МСИ (при приеме сигналов с линейной модуляцией) во временной и частотной областях?

- Чему равна минимально достижимая ширина спектра сигнала с полосовой линейной модуляцией? При какой форме сигнальной посылки она достигается?

- Для передачи данных со скоростью 1 Мбит/с используется 16-уровневая амплитудно-импульсная модуляция. Чему равна минимально достижимая ширина спектра соответствующего низкочастотного сигнала? Ответ обосновать.

- Изобразите АЧХ фильтра с косинусоидальным сглаживанием (обычный и sqrt-варианты). Какими параметрами описываются эти частотные характеристики?

- Изобразите структурную схему когерентного корреляционного приемника сигналов с частотной манипуляцией.

- Изобразите структурную схему некогерентного корреляционного приемника сигналов с частотной манипуляцией.

- Запишите формулу для расчета вероятности битовой ошибки в случае когерентного приема сигналов с ортогональной бинарной частотной манипуляцией.

- Запишите формулу для расчета вероятности битовой ошибки в случае некогерентного приема сигналов с ортогональной бинарной частотной манипуляцией.

- Что такое индекс частотной манипуляции? При каких значениях индекса обеспечивается ортогональность сигналов в случаях когерентного и некогерентного приема?

- Как изменяются спектральная эффективность и помехоустойчивость приема при увеличении числа частот манипуляции (числа бит на символ) при использовании частотной модуляции, если средняя мощность сигнала не меняется? Почему?

- Чему равна спектральная эффективность цифровой частотной модуляции (предполагается использование некогерентного приема и ортогонального набора сигналов)?

- Для передачи данных со скоростью 1 Мбит/с используется 16-позиционная частотная модуляция. Чему равна минимально достижимая ширина спектра соответствующего радиосигнала при использовании когерентного приема и ортогонального набора сигналов? Ответ обосновать.

- Какими достоинствами и недостатками обладает частотная манипуляция со сглаживанием?

- Что такое межсимвольная интерференция? Каковы причины ее возникновения в проводном канале связи?

- Каковы причины возникновения межсимвольной интерференции в радиоканале? Приведите формулу, математически описывающую искажения сигнала с линейной модуляцией в канале с межсимвольной интерференцией.

- Изобразите структурную схему канала связи с МСИ и АБГШ.

- В чем состоит сущность МП алгоритма приема сигнала с МСИ и АБГШ? Приведите формулу минимизируемого критерия качества для данного алгоритма.

- Какие исходные сведения необходимы для расчета линейного эквалайзера? Зависит ли процедура расчета от используемого вида линейной модуляции?

- Какие каналы связи плохо корректируются с помощью линейного эквалайзера? Почему?

- Почему в рекурсивных эквалайзерах не используют непосредственную подачу выходного сигнала в цепь обратной связи, а применяют нелинейное преобразование в виде обратной связи по решению?

- Какова основная цель использования множества несущих частот?

- В чем заключаются достоинства и недостатки систем с множеством несущих частот?

- Как осуществляется формирование модулированного сигнала в многочастотных (OFDM/DMT) системах? Изобразите соответствующую структурную схему.

- Для чего используется циклический префикс в системах с многочастотной модуляцией? Как выбирается его длительность?

- Для чего в системах с многочастотной модуляцией используются пилот-сигналы? Перечислите применяемые на практике разновидности пилот-сигналов.

- Приведите формулу, связывающую мощности переданного и принятого радиосигналов при распространении радиоволн в свободном пространстве.

- Каковы причины возникновения замираний в радиоканале? Существуют ли замирания в проводных каналах связи? Почему?

- Что такое селективные и неселективные замирания? Опишите различия между этими двумя случаями во временной и частотной областях.

- Что такое быстрые и медленные замирания? Из-за чего они возникают?

- Приведите общую формулу для импульсной характеристики канала с замираниями.

- Приведите формулу для плотности вероятности распределения мощности принимаемого сигнала при использовании рэлеевской модели канала связи.

- Как рассчитывается потенциальная (предельно достижимая) помехоустойчивость системы цифровой связи в канале с неселективными замираниями?

- В чем состоит основной принцип разнесенного приема? За счет чего при разнесенном приеме получается выигрыш в помехоустойчивости?

- Перечислите и кратко опишите возможные способы реализации каналов разнесенного приема.

- Как обрабатываются принятые сигналы при разнесенном приеме с выбором канала с максимальным отношением сигнал/шум? Какое при этом достигается среднее отношение сигнал/шум (привести формулу)?

- Как обрабатываются принятые сигналы при разнесенном приеме с оптимальным сложением каналов? Какое при этом достигается среднее отношение сигнал/шум (привести формулу)?

- В чем суть операции перемежения? С какой целью оно применяется в системах цифровой связи?

- В чем принципиальное различие между операциями скремблирования и перемежения?

- Что такое блоковое перемежение и чем оно отличается от сверточного? Приведите пример блокового перемежителя.

- Что такое сверточное перемежение и чем оно отличается от блокового? Приведите пример сверточного перемежителя.