# Вопросы теоретического теста № 2 по курсу «Цифровая связь»

## Осенний семестр 2012/2013 уч. г.

- Дайте определение понятию «система связи с расширением спектра».

- Стандартный цифровой поток телефонной связи (64 кбит/с) передается по радиоканалу пакетами по 1000 бит, скорость передачи данных в пакете 1 Мбит/с, используется модуляция ФМ-4, длительность пакета 1 мс, период следования пакетов — 15,625 мс. Является ли такая система системой с расширением спектра? Если да, к какому классу таких систем она относится? Ответ обосновать.

- В системе NanoNet для передачи данных со скоростью 1 Мбит/с используются сигнальные посылки, представляющие собой ЛЧМ-импульсы с длительностью 1 мкс и полосой 64 МГц. Вид модуляции в одном из режимов работы системы — OOK («вкл/выкл»). Является ли данная система системой с расширением спектра? Если да, к какому классу таких систем она относится? Ответ обосновать.

- Перечислите преимущества, достигаемые за счет расширения спектра.

- Объясните (качественно) механизм подавления узкополосной помехи в системах связи с прямым расширением спектра.

- Объясните (качественно) механизм подавления широкополосной помехи в системах связи с расширением спектра.

- Чему равно отношение сигнал/(шум плюс помеха) на выходе согласованного фильтра при воздействии узкополосной помехи на систему с расширением спектра и отсутствии мер противодействия помехе?

- Чему равно отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра при режекции узкополосной помехи, воздействующей на систему с расширением спектра?

- Что подразумевается под «короткими» и «длинными» расширяющими последовательностями в системах с прямым расширением спектра? Какими достоинствами и недостатками обладает каждый из этих вариантов?

- Как реализуется устойчивость к многолучевому распространению радиоволн в системах связи с прямым расширением спектра?

- Приведите формулу для расчета вероятности ошибки в системе с прямым расширением спектра и модуляцией ФМ-2 при воздействии импульсной помехи.

- Изобразите структурную схему и кратко опишите принцип работы RAKE-приемника.

- Приведите формулу для расчета вероятности ошибки в системе с ППРЧ и некогерентной ЧМ-2 при воздействии помехи частичной полосы.

- В чем состоит разница между быстрой и медленной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты? Перечислите основные достоинства и недостатки этих вариантов.

- Объясните (качественно) механизм подавления узкополосной помехи в системах связи с медленной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Обладает ли такая система устойчивостью к узкополосным помехам без применения помехоустойчивого кодирования в сочетании с перемежением? Почему?

- Объясните (качественно) механизм подавления узкополосной помехи в системах связи с быстрой псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Обладает ли такая система устойчивостью к узкополосным помехам без применения помехоустойчивого кодирования в сочетании с перемежением? Почему?

- За счет чего система с быстрой ППРЧ оказывается устойчивой к многолучевому распространению радиоволн?

- Может ли в системах связи с ППРЧ использоваться другая (не частотная) модуляция? Зависит ли это от типа (быстрая/медленная) перестройки частоты?

- В чем состоят основные различия между направлениями связи «вверх» и «вниз» в многопользовательских системах связи с выделенной базовой станцией?

- В чем состоит сущность частотного разделения каналов? Сформулируйте достоинства и недостатки этого метода.

- В чем состоит сущность временного разделения каналов? Сформулируйте достоинства и недостатки этого метода.

- В чем состоит сущность кодового разделения каналов? Сформулируйте достоинства и недостатки этого метода.

- В чем состоит различие между синхронным и асинхронным вариантами CDMA? В каких случаях каждый из этих вариантов используется на практике?

- Для чего необходимо управление мощностью мобильных терминалов в асинхронных CDMA-системах?

- Поясните разницу между однопользовательским и многопользовательским приемниками для систем CDMA.

- Перечислите и кратко охарактеризуйте возможные способы построения многопользовательского CDMA-приемника.

- Качественно поясните, почему при использовании метода ALOHA для доступа к среде передачи имеется оптимальная величина степени загрузки канала.

- Поясните, за счет чего переход от «чистой» (pure) ALOHA к тактированной (slotted) ALOHA позволяет увеличить эффективность использования среды передачи.

- Сформулируйте достоинства и недостатки случайного доступа к среде передачи (типа ALOHA) по сравнению с использованием разделения каналов.

- В чем состоит причина снижения помехоустойчивости системы связи с ФМ-2 при неточности фазовой синхронизации? Приведите формулу для вероятности битовой ошибки при наличии фиксированной фазовой ошибки на угол .

- В чем состоят причины снижения помехоустойчивости систем связи с линейной модуляцией при неточности временной синхронизации?

- Приведите классификацию систем синхронизации по различным признакам.

- Изобразите обобщенные структурные схемы замкнутой и разомкнутой систем синхронизации.

- Какими свойствами должен обладать сигнал ошибки в замкнутой системе синхронизации?

- Каким образом может быть получена информация о передаваемых символах для использования в системах синхронизации?

- Приведите формулу для оценки фазового сдвига в разомкнутой системе фазовой синхронизации для систем связи с произвольной линейной модуляцией и с использованием информации о передаваемых символах.

- Приведите формулу для оценки фазового сдвига в разомкнутой системе фазовой синхронизации для систем связи с ФМ-2 без использования информации о передаваемых символах (предполагается низкое отношение сигнал/шум).

- Как рассчитывается сигнал ошибки для замкнутой системы фазовой синхронизации для систем связи с произвольной линейной модуляцией и с использованием информации о передаваемых символах?

- Как рассчитывается сигнал ошибки для замкнутой системы фазовой синхронизации для систем связи с ФМ-2 без использования информации о передаваемых символах?

- Как рассчитывается сигнал ошибки для замкнутой системы временной синхронизации для систем связи с произвольной линейной модуляцией и с использованием информации о передаваемых символах?

- Какие методы защиты от ошибок применяются в системах цифровой связи? Кратко поясните их смысл.

- В чем заключается основная идея помехоустойчивого кодирования?

- Что называют выигрышем от кодирования?

- Приведите классификацию помехоустойчивых кодов по различным признакам.

- Покажите на графике, как соотносятся друг с другом кривые помехоустойчивости для некодированной и кодированной систем связи. Чем объясняется такое взаимное расположение кривых?

- Какой вид принимают кривые помехоустойчивости для кодированных систем при длине кодовых слов (или кодового ограничения), стремящейся к бесконечности? Почему?

- Как связано с минимальным кодовым расстоянием блокового кода число исправляемых и обнаруживаемых этим кодом ошибок? Какие комбинации числа исправляемых и обнаруживаемых ошибок возможны при одновременном использовании исправления и обнаружения ошибок?

- Один и тот же блоковый код может использоваться для обнаружения ошибок (с последующим перезапросом данных) либо для их исправления. В каком случае вероятность битовой ошибки в принятом сообщении будет меньше? Ответ обосновать.

- В чем состоит принципиальное различие между блоковыми и сверточными кодами?

- Как рассчитывается вероятность необнаружения ошибки для линейного блокового кода?

- Как рассчитывается вероятность неправильного декодирования кодового слова для блокового кода?

- Как приближенно оценивается вероятность битовой ошибки после декодирования блокового кода?

- Что понимается под жесткими и мягкими решениями на выходе демодулятора? Что собой представляют мягкие решения в случае модуляции ФМ-2?

- Как рассчитывается вероятность ошибки для сверточного кода? Приведите общую формулу и формулу для вероятности перепутывания пары путей в случае мягких решений и модуляции ФМ-2.

- Как рассчитывается вероятность ошибки для сверточного кода? Приведите общую формулу и формулу для вероятности перепутывания пары путей в случае жестких решений и модуляции ФМ-2.

- В чем смысл понятия «сигнально-кодовая конструкция»? Перечислите разновидности сигнально-кодовых конструкций.

- В чем заключается различие между сигнально-кодовой конструкцией и использованием мягких решений при декодировании помехоустойчивого кода?

- Возможно ли использование сигнально-кодовой конструкции в сочетании с бинарной модуляцией? Почему?

- Кратко поясните идею решетчатой кодированной модуляции. Как осуществляется декодирование такой сигнально-кодовой конструкции?

- Кратко поясните идею многоуровневой кодированной модуляции. Как осуществляется декодирование такой сигнально-кодовой конструкции?